2019年硕士研究生招生考试初试考试大纲

科目代码： 802

科目名称：机械设计基础

适用专业：机械工程、车辆工程、力学、道路与铁道工程、交通运输工程、载运工具运用工程

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分： 150分

考试范围：

- 一、平面机构运动简图及自由度:

平面机构的组成，平面机构的运动简图，平面机构的自由度及其相关的内容。

- 二、平面连杆机构：

平面四杆机构的特点、类型及应用，平面四杆机构的基本特性，铰链四杆机构存在曲柄的条件，平面四杆机构的演化，按给定的行程速比系数设计平面四杆机构、按给定的连杆位置设计平面四杆机构。

- 三、凸轮机构：

凸轮机构的组成、特点、应用及分类，从动件的运动规律，图解法设计凸轮轮廓，凸轮机构压力角的概念。

- 四、齿轮机构：

齿轮机构的特点和分类，齿廓啮合基本定律，渐开线齿廓的啮合性质，渐开线标准直齿圆柱齿轮各部分名称和基本尺寸，渐开线齿轮的啮合传动。渐开线齿轮的加工方法及变位齿轮，平行轴斜齿圆柱齿轮机构，圆锥齿轮机构。

- 五、轮系：

轮系的分类，定轴轮系的传动比计算，周转轮系及其传动比计算，混合轮系及其传动比计算。了解轮系的应用。

- 六、机械设计概述：

机械零件的主要失效形式，机械零件的工作能力及工作能力准则，机械零件的强度，机械零件的常用材料。

- 七、联接：

螺纹联接，了解键和花键联接。

- 八、带传动：

带传动的类型及特点，带传动的工作情况分析，普通V带传动的设计计算。

- 九、齿轮传动：

齿轮传动的失效形式和计算准则，齿轮材料，齿轮传动的载荷计算，标准直齿圆柱齿轮的强度计算，齿轮精度、设计参数选择及许用应力，标准斜齿圆柱齿轮传动的受力分析。

- 十、 蜗杆传动：

蜗杆传动的特点和失效形式，圆柱蜗杆传动的基本参数和几何尺寸计算，蜗杆传动的受力分析。了解蜗杆传动的承载能力计算。

- 十一、轴：

轴的用途及分类，轴的材料，轴的结构。

- 十二、滚动轴承：

常用滚动轴承的类型及应用，滚动轴承的选择计算，滚动轴承的组合设计。

样    题：

一、填空题（本题共7小题，12个空，每空1分，共12分）

1、设计直动滚子推杆盘形凸轮机构的工作廓线时，发现压力角超过了许用值，      且廓线出现变尖现象，此时应采用的措施是      。

2、普通紧螺栓连接受横向载荷作用，则螺栓中受      应力和      应力作用。

3、在正常情况下，弹性滑动只发生在带      主、从动轮时的那一部分接触弧 上。

4、转轴主要承受      ；心轴主要承受      ；传动轴主要承受     。

5、一斜齿圆柱齿轮传动，已知法向模数mn=4mm，齿数z1＝25，z2＝98，螺旋 角的余弦cosβ=0.984，齿轮宽度b1=85mm，b2=80mm，则该传动的齿宽系数d＝_______。

6、一对渐开线直齿圆柱齿轮传动时，如重合度等于1.35，这表示啮合点在法线方向移动一个法节的距离时，有百分之　　　　的时间是二对齿啮合，有百分 之　　　　的时间是一对齿啮合。

7、对转轴进行弯扭合成强度计算时，当转矩的变化规律未知时，一般可以按照

循环处理，则此时应力校正系数α =      。

二、选择题（本题共8小题，每小题2分，共16分）

1、螺纹的牙型角为，升角为y，螺纹副当量摩擦角为v，则螺纹副的自锁条件为___________。

A、y≤	     B、≤v   	  C、y≤v	    D、v≤y

2、一对减速齿轮传动副，小齿轮1选用45钢调质；大齿轮选用45钢正火，它们的齿面接触应力           。

A、 σH1＞σH2   B、 σH1＜σH2   C、σH1=σH2      D、 σH1≤σH2

3、机床主轴箱中的变速滑移齿轮，一般应选用__________。

A、直齿圆柱齿轮	            B、斜齿圆柱齿轮

C、人字齿圆柱齿轮	        D、直齿锥齿轮

4、下面给出图示轮系的三个传动比计算式，           为正确的。

A、

B、

C、

5、用范成法切制渐开线齿轮时，齿轮根切的现象可能发生在　　　　　的场合。

A、模数较大     B、模数较小    C、齿数较多    D、齿数较少

6、渐开线齿轮齿条啮合时，其齿条相对齿轮作远离圆心的平移时，其啮合

角　 　   　 。

A、加大           B、不变           C、减小

7、在外载荷不变的情况下，匀速转动心轴外径上一点的弯曲应力的r变化特性（用应力循环特性r表示）为_  ___  _。

A、r=+1      B、 r= -1    C、r=0    D、0< r< +1     E、-1< r < 0

8、支撑自行车前轮的轴属于          。

A、传动轴        B、转轴      C、固定心轴　　　 D、转动心轴

三、（8分）列出公式计算图示机构的自由度（若有复合铰链、局部自由度或虚约束，必须明确指出），该机构是否具有确定的运动。（图中，FE平行且等于GD平行且等于CH。）

第三题图                         第四题示意图

四、（12分）如图所示的六杆机构中，原动件AB杆作匀速转动，各个构件尺寸为：LAB=40mm，LBC=70mm，LAD=65mm，LCD=60mm，LDE=24mm，LEF=72mm，用作图法作图，并在图上标出：

（1）滑块5的行程H；（4分）

（2）极位夹角θ；（4分）

（3）滑块5的最小传动角γmin。（4分）（取绘图比例尺μL=0.001 m/mm）

五、（10分）图示（第五题图在试题纸第6页）盘形凸轮机构中，凸轮的实际轮廓为一圆，凸轮绕轴心沿顺时针转动，试用反转法在图上画出或标出：

（1）凸轮的理论廓线和基圆；（4分）

（2）从动件从图示位置升高位移S时，凸轮的转角δ（最低位置为起点）和凸轮的压力角α。（6分）

六、（14分）已知一对正常齿标准直齿圆柱齿轮（外啮合，非20°压力角）的标准中心距a=100mm，小齿轮齿数z1=20，传动比i=4；通过实测得小齿轮的基圆齿距（基节）为pb1≈ 5.802mm。求：

（1）两齿轮的分度圆半径r1、 r2及模数m；（5分）

（2）若实际安装中心距a'=101mm，两齿轮的节圆半径r1'、r2'及啮合角α'；（7分）

（3）在实际安装中心距a'=101mm下的顶隙C。（2分）

七、（12分）图示为一电动卷扬机图，所有齿轮均为标准齿轮，模数m=4mm，各个齿轮的齿数为z1= 24，z2=z2'=18，z3=z3'=21，z4=63，z5=18，z6=z6'=18。

试求：（1）齿数z7=？（2分）

（2）传动比i17=？（10分）

第七题图

八 八、（14分）一钢制液压油缸，油缸内径D=125mm，油缸油压p=2.5MPa（静载），缸盖用6个M16的螺钉联接在缸体上，螺钉刚度CＬ与缸体缸盖刚度CＦ之比为1/4，螺钉材料的性能等级为5.6级，安全系数S＝1.5。根据联接紧密性要求剩余预紧力QP＞1.5F。试分析预紧力QP控制在何范围内才能满足此联接的要求？

普通螺纹基本尺寸表             （单位mm）

| 公称直径 | 螺距 | 中径 | 小径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 14.701 | 13.835 |

九、（12分）某单根V带传动。已知带的初拉力F0 =300N，传递的有效圆周力Fe =200N，efvα1=3.67，紧边拉应力σ1 =5MPa，松边拉应力σ2 =2.5MPa，离心拉应力σc =1.5MPa，小带轮处弯曲应力σb1 =2.2MPa，大带轮处弯曲应力

σb2 =1.6MPa。

（1）试判断该带传动是否打滑？（4分）

（2）试计算带的最大应力σmax、最小应力 σmin及应力循环特性r 。（8分）

十、（10分）在图示（第十题图在试题纸第6页）的蜗杆-圆柱斜齿轮-锥齿轮三级传动系统中，已知蜗杆为主动件，且按照图示的方向转动。试在图上标出：

（1）各个轴的转向；（3分）

（2）为使II、III轴所承受轴向力最小时斜齿轮3、4的螺旋线方向；（4分）

（3）齿轮3所受的各个分力的方向。（3分）

十一、（12分）有一对标准直齿圆柱齿轮，模数m=5，大小齿数z2=60，z1=25，YFa2=2.28，YFa1=2.62，Ysa2=1.73，Ysa1=1.59，[σ]F2=300MPa， [σ]F1=320MPa，并且计算出σF2=280MPa。（忽略重合度的影响。）

（1）两个齿轮弯曲疲劳强度是否足够? （6分）

（2）若齿宽系数φd=1.2，载荷系数K=1.5，由弯曲疲劳强度决定的最大传递转矩T为多少？（6分）

（附公式：  σF=2KT1bd1mYFaYYε≤[σF] ）

十二、（18分）图示某轴采用一对内径为35mm的角接触球轴承支承。已知两轴承所受的径向载荷分别为R1＝2000N，R2＝3000N，轴向载荷Fa =500N，常温下工作，冲击载荷系数fd =1.3，轴承的转速n=740r/min。若要求该对轴承的预期寿命Lh >5000h，应选以下四种轴承型号中的哪一个？

(a)7207，C=22500N ；（b)6307，C=25800N；

(c)7208，C=25800N ；（d)7307，C=32800N。

（派生轴向力S =0.68R，e =0.68）

|  | A/R ≤ e | X=1 Y=0 |
| --- | --- | --- |
| e =0.68 | A/R > e | X=0.41 Y=0.87 |

Fa

R2

R1

第十二题图

第五题图

第十题图