昆明理工大学2020年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 848            考试科目名称 ：数字电路

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、填空题(34分，每小题2分)(在答题纸上写出题号和填空结果) 1、(1AF.C)16=( )8=( )2 2、(7A5B.8)16 =( )10。 3、(0,1001101)2补码+(0,1100000)2补码=( )10。 4、F=A+BA+CB+C的最大项积式为 。 5、F=A+B+C的对偶式为F'= 。 6、根据反演规则写出函数F=BC+A(C+D)的反函数F= 。 7、有一个门电路，输入端为A、B，输出端为F。当A=0时，F=1；当A=1时，F=B。该门电路是 门，逻辑表达式为 。 8、写出图1-1中TTL门电路的输出状态(高电平、低电平、高阻态)： 图1-1 Y1= ； Y2= 。 9、组合电路的真值表如右图所示： Y0= ；Y1 = ； Y2= ；Y3 = 。 10、上题的组合电路是 。 11、时钟RS触发器具有 现象。 12、时序电路由两个T触发器构成，状态方程为：Q1n+1=X⊕Q1n和Q2n+1=Q1nQ2n+Q1nQ2n。写出两触发器的激励方程： ；D2= 。 13、数字系统由 和 组成。 14、对于555电路，其阈值输入端和触发输入端的电压都高于其比较电压，则输出为 电平，放电管处于 状态。 15、对一个并行比较4位只舍不入模数转换器，取Vref=32V，则量化误差为 V。 16、A/D转换一般要经过 、 、 及 四个过程。 17、计算机的总线有8条数据线、有16条地址线，则可接存储器的最大容量为 bit。 二、逻辑门电路。(14分) 1、写出图2-1电路的逻辑表达式。 (5分) 2、写出图2-2电路的逻辑表达式并画出该电路的逻辑符号。(9分) 图2-1 图2-2 三、逻辑代数(14分) 用卡诺图法将下列函数化简为最简与或表达式。 1、F1(A,B,C,D)=(2,5,7,8,13,15) 2、F2(A,B,C,D)=(2,5,8,15)+d(0,3,7,9,10,13) 四、组合电路(20分) 1、分析图4-1所示逻辑电路：(1) 写出电路的逻辑函数表达式；(2) 画出真值表并分析电路的逻辑功能。（12分） 2、写出图4-2输出F的最简逻辑函数表达式。（8分） F 图4-1 图4-2

昆明理工大学2020年硕士研究生招生入学考试试题

五、时序逻辑电路。（38分 ） 1、对图5-1的时序逻辑电路进行分析：(1) 写出激励函数、状态方程和输出函数；(2)作出状态转换表；(3) 画出状态转换图。(26分) 图5-1 2、用集成计数器74LS161和与非门设计一个12进制计数器，画出电路图。（12分） 74LS161功能表 74LS161逻辑符号 CP; CTP; CTT; 功能. ×; 0; ×; ×; ×; 异步清零. ; 1; 0; ×; ×; 预置. ×; 1; 1; 0; 1; 保持. ×; 1; 1; 1; 0; 保持CO=0. ; 1; 1; 1; 1; 模16加法计数. 六、脉冲电路。(10分) 由555构成的电路如图6-1所示，其中D是发光二极管，R1是限流电阻。 (1) 当TR>13Vcc，TH>23Vcc 时，Q端输出是高电平还是低电平？发光二极管D是亮还是灭？ (2) 当发光二极管D亮时，电容器C是处于充电状态还是放电状态？ 图6-1 七、数字系统设计基础(10分) 图7-1为一数字系统的ASM图： (1) 用每态一个D触发器的方法写出激励函数。 (2) 写出该控制器的输出函数。 图7-1 八、数模和模数转换电路。(10分) 如图8-1所示电路，其中Rf=R2。(1) 这是一个什么电路？(2) 写出该电路的转换关系。 图8-1